SGP

센서 연결 기능 설명서

Sensor Connect Manual  v2.0

USB 유선  |  WiFi (WebSocket)

동아리 · 단체 행사 · 소규모 대회

터치센서 · 적외선 · 버튼 · RFID · 압력 · 초음파

# 1. 이게 뭔가요?

SGP 스텝6 게임 진행 화면에 물리적인 센서를 연결해서, 타이머 시작·정지·퓨즈 같은 동작을 센서로 직접 제어할 수 있는 기능입니다.

터치센서를 누르면 타이머가 시작되고, 결승선의 적외선 센서를 지나가면 자동으로 정지되는 방식입니다. 행사 유형에 따라 원하는 센서를 원하는 동작에 자유롭게 연결할 수 있습니다.

## 활용 예시

| 행사 유형 | 센서 구성 | 동작 방식 |
| --- | --- | --- |
| 타임어택 경기 | 적외선 1개 (출발선) | 지나가면 → 시작 |
|  | 적외선 1개 (결승선) | 지나가면 → 정지 |
| 로봇 밀어내기 | 터치/적외선 4개 (경계선) | 어느 한 곳 감지 → 퓨즈 |
|  | 버튼 1개 (심판석) | 누르면 → 시작 |
| 달리기 릴레이 | 터치 1개 (바통 존) | 터치 → 랩 기록 |
| 미니카 레이스 | 적외선 1개 (결승선) | 지나가면 → 정지/퓨즈 |

| 핵심 | 어떤 센서든 관계없이 Arduino/ESP32가 신호를 받아서 SGP로 전달합니다. 센서 종류가 달라도 연결 방법은 동일합니다. |
| --- | --- |

# 2. 화면 구성

스텝6 상단의 "센서 연결" 섹션을 펼치면 아래 순서로 구성되어 있습니다.

| 순서 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | 연결 방식 선택 | 사용 안함 / USB 유선 / WiFi — 라디오 버튼으로 선택 |
| ② | 연결 / 해제 버튼 | USB: 포트 선택 버튼 클릭 / WiFi: IP 입력 후 연결 버튼 |
| ③ | 동작별 센서 추가 | ▶시작 / ⏹정지 / 💥퓨즈 / 🔵랩 / 🔄초기화 각각 + 센서 추가 |
| ④ | 코드 자동 생성 | 설정 완료 후 클릭 → Arduino/ESP32 코드 바로 복사 가능 |
| ⑤ | 수신 로그 | 센서 신호가 들어올 때마다 시간과 함께 기록 |
| ⑥ | 수동 테스트 버튼 | 센서 없이 직접 신호를 발생시켜 타이머 동작 확인 |

# 3. 센서 연결하기 (핵심!)

가장 중요한 부분입니다. 동작별로 센서 핀을 원하는 만큼 추가할 수 있습니다.

## 3-1. 센서 추가 방법

- "+ 센서 추가" 버튼 클릭 → 새 행이 추가됨

- PIN 번호 입력 — Arduino/ESP32에서 센서가 연결된 핀 번호

- 센서 종류 선택 — 터치센서 / 적외선 / 버튼 등

- 여러 개 추가 가능 — 같은 동작에 센서 몇 개든 연결 OK

- "✕" 버튼으로 불필요한 센서 삭제

| 자동 배정 | + 센서 추가를 누르면 핀 번호가 2, 3, 4... 순서로 자동 배정됩니다. 실제 연결한 핀 번호로 수정하면 됩니다. |
| --- | --- |

## 3-2. 지원 센서 종류

| 센서 | 특징 | 주요 용도 |
| --- | --- | --- |
| 터치 센서 | 손가락 접촉 감지, 저렴 | 심판 버튼, 수동 제어 |
| 적외선 센서 | 빛 차단 감지, 비접촉 | 출발선/결승선, 경계선 |
| 버튼 (푸시) | 가장 단순, 가장 저렴 | 심판 수동 제어 |
| 압력 센서 | 무게/압력 감지 | 바닥 매트, 발판 |
| RFID | 카드/태그 인식 | 선수 식별, 결승선 |
| 초음파 센서 | 거리 감지 | 접근 감지, 스타팅 블록 |

## 3-3. 실전 예시 — 로봇 밀어내기

두 로봇이 사각형 공간에서 밀어내기를 할 때, 경계선 4곳 중 한 곳이라도 감지되면 게임 종료:

| 동작 | 핀 번호 | 센서 종류 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▶ 시작 | PIN 2 | 버튼 (푸시) | 심판이 눌러서 게임 시작 |
| 💥 퓨즈 | PIN 3 | 적외선 | 경계선 벽 1 — 감지 시 게임 종료 |
| 💥 퓨즈 | PIN 4 | 적외선 | 경계선 벽 2 — 감지 시 게임 종료 |
| 💥 퓨즈 | PIN 5 | 적외선 | 경계선 벽 3 — 감지 시 게임 종료 |
| 💥 퓨즈 | PIN 6 | 적외선 | 경계선 벽 4 — 감지 시 게임 종료 |

## 3-4. 실전 예시 — 타임어택

| 동작 | 핀 번호 | 센서 종류 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▶ 시작 | PIN 2 | 적외선 | 출발선 통과 시 자동 시작 |
| ⏹ 정지 | PIN 3 | 적외선 | 결승선 통과 시 자동 정지 |

# 4. 코드 자동 생성

센서 핀 설정을 완료하고 "📋 Arduino / ESP32 코드 자동 생성" 버튼을 누르면, 설정 내용에 맞는 코드가 자동으로 만들어집니다. 📋 복사 버튼으로 복사해서 Arduino IDE에 붙여넣기만 하면 됩니다.

## 4-1. USB 유선 선택 시 — Arduino 코드

// ── 핀 설정 ──

const int PIN_START_2 = 2;  // ▶ 시작 — 버튼 (푸시)

const int PIN_FUSE_3  = 3;  // 💥 퓨즈 — 적외선 센서

const int PIN_FUSE_4  = 4;  // 💥 퓨즈 — 적외선 센서

const int DEBOUNCE = 300;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PIN_START_2, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_FUSE_3,  INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_FUSE_4,  INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

if (!digitalRead(PIN_START_2)) { Serial.println("START"); delay(DEBOUNCE); }

if (!digitalRead(PIN_FUSE_3))  { Serial.println("FUSE");  delay(DEBOUNCE); }

if (!digitalRead(PIN_FUSE_4))  { Serial.println("FUSE");  delay(DEBOUNCE); }

}

## 4-2. WiFi 선택 시 — ESP32 코드

#include <WiFi.h>

#include <WebSocketsServer.h>

const char* ssid     = "공유기이름";    // ← 수정

const char* password = "WiFi비밀번호";  // ← 수정

WebSocketsServer ws(81);

const int PIN_START_2 = 2;  // ▶ 시작 — 터치센서

const int PIN_FUSE_3  = 3;  // 💥 퓨즈 — 적외선 센서

const int DEBOUNCE = 300;

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);

Serial.println("IP: " + WiFi.localIP().toString()); // ← SGP에 이 IP 입력

ws.begin();

ws.onEvent([](uint8_t n, WStype_t t, uint8_t* p, size_t l){});

pinMode(PIN_START_2, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_FUSE_3,  INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

ws.loop();

if (!digitalRead(PIN_START_2)) { ws.broadcastTXT("START"); delay(DEBOUNCE); }

if (!digitalRead(PIN_FUSE_3))  { ws.broadcastTXT("FUSE");  delay(DEBOUNCE); }

}

# 5. 연결 방식

## 5-1. USB 유선

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 하드웨어 | Arduino Uno/Nano 또는 ESP32 + USB 케이블 |
| 브라우저 | Chrome 또는 Edge (Firefox·Safari 불가) |
| 사용 방법 | "포트 연결" 버튼 클릭 → 팝업에서 포트 선택 → 완료 |
| 통신 속도 | 9600 bps (코드 기본값) |

## 5-2. WiFi (WebSocket) ★ 추천

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 하드웨어 | ESP32 개발보드 (WiFi 내장) + 보조배터리 |
| 조건 | PC와 ESP32가 같은 WiFi 공유기에 연결되어 있어야 함 |
| 사용 방법 | ESP32 IP 주소 입력 → "연결" 버튼 클릭 |
| IP 확인 | ESP32 시리얼 모니터에 출력되는 IP 주소 (예: 192.168.0.105) |
| 딜레이 | 10ms 이하 — 거의 실시간 |
| 범위 | WiFi 공유기 범위 내 (보통 20~30m) |

| 완전 무선 | ESP32 + 보조배터리 조합이면 전선 없이 완전 무선으로 운용 가능합니다. |
| --- | --- |

# 6. 저렴한 부품 구성 추천

동아리·단체 행사 기준, 가성비 최고 조합입니다.

## 6-1. USB 유선 세트 (가장 저렴)

| 부품 | 가격 | 구매처 |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano 호환보드 | 3,000~6,000원 | 쿠팡, 알리익스프레스 |
| 터치 센서 모듈 | 500~1,500원/개 | 쿠팡, 네이버쇼핑 |
| 적외선 센서 모듈 | 800~2,000원/개 | 쿠팡, 네이버쇼핑 |
| 푸시 버튼 | 200~500원/개 | 쿠팡 |
| USB 케이블 (Micro/Type-C) | 보유 중 | — |

## 6-2. WiFi 무선 세트 (추천 ★)

| 부품 | 가격 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ESP32 개발보드 | 6,000~15,000원 | WiFi 내장, 핀 많음 |
| 터치/적외선 센서 | 위와 동일 |  |
| USB 보조배터리 | 기보유 | 완전 무선 운용 |
| 점퍼 와이어 | 1,000~2,000원 | 센서 연결용 |

# 7. 문제 해결

| 증상 | 해결 방법 |
| --- | --- |
| 포트 선택 창이 안 뜸 | Chrome 또는 Edge 브라우저 사용. Firefox·Safari 불가. |
| WiFi 연결 실패 | ESP32와 PC가 같은 공유기 연결 확인. IP 주소 재확인. |
| 센서 감지되는데 반응 없음 | 수신 로그 확인 → 신호 있으면 코드 문제, 없으면 통신 문제. |
| 신호가 여러 번 발생 | 코드의 DEBOUNCE 값을 300→500으로 늘리기. |
| 수동 테스트는 되는데 센서가 안 됨 | 핀 번호 확인. 센서 배선 확인. 코드 재업로드. |

SGP Platform  —  Sensor Connect Manual  v2.0