SGP

SENSOR CONNECT

센서 연결 기능 설명서

USB 유선  |  WiFi WebSocket  |  WiFi HTTP

# 1. 개요

SGP 스텝6 게임 진행 화면에 센서 연결 기능이 추가되었습니다. 터치 센서, 적외선 센서 등 외부 하드웨어 센서를 연결하면 스톱워치 시작/정지/퓨즈 같은 타이머 조작을 물리적으로 제어할 수 있습니다.

## 1-1. 주요 기능

- 3가지 연결 방식 지원: USB 유선, WiFi WebSocket, WiFi HTTP

- 라디오 버튼으로 방식을 전환하면 해당 패널이 즉시 표시됨

- 신호 맵핑 커스텀: Arduino/ESP32에서 보내는 문자열을 자유롭게 변경 가능

- 실시간 수신 로그: 어떤 신호가 들어왔는지 시간과 함께 표시

- 하드웨어 없이 수동 테스트 버튼으로 기능 확인 가능

- 각 방식별 예시 코드 내장 (펼치면 바로 복붙 가능)

## 1-2. 제어 가능한 명령

| 신호 | 기본 문자열 | 실행되는 동작 |
| --- | --- | --- |
| ▶ 시작 | START | 타이머/스톱워치 시작 |
| ⏹ 정지 | STOP | 타이머/스톱워치 정지 |
| 💥 퓨즈 | FUSE | 카운트다운 연출 현재 구간 강제 종료 |
| 🔵 랩 | LAP | 중간 기록 저장 |
| 🔄 초기화 | RESET | 스톱워치 초기화 |
| 📢 카운트다운 | CD | 3·2·1 카운트다운 연출 실행 |

# 2. 연결 방식 선택

스텝6 상단 "센서 연결" 섹션을 펼치면 라디오 버튼 4개가 표시됩니다. 원하는 방식을 클릭하면 해당 설정 패널이 나타납니다.

| 방식 | 하드웨어 | 특징 | 추가 필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용 안함 | — | 기본값 | 없음 |
| 🔌 USB 유선 | Arduino / ESP32 | Chrome에서 포트 선택 한 번 | USB 케이블 |
| 📡 WiFi WebSocket | ESP32 | IP 입력 후 연결, 딜레이 최소 | 같은 WiFi 공유기 |
| 🌐 WiFi HTTP | ESP32 | 릴레이 서버 필요 | Node.js + 같은 WiFi |

| ★ 추천 | WiFi WebSocket 방식이 가장 안정적이고 딜레이가 적습니다. ESP32 하나면 WiFi도 되고 센서도 연결됩니다. |
| --- | --- |

# 3. USB 유선 방식

## 3-1. 동작 원리

센서 → Arduino/ESP32 → USB 케이블 → PC → Chrome 브라우저 → 타이머 제어

| 주의 | Web Serial API는 Chrome 89 이상에서만 작동합니다. Edge도 지원하지만, Firefox·Safari는 미지원입니다. |
| --- | --- |

## 3-2. 사용 방법

- Arduino/ESP32를 USB로 PC에 연결

- "USB 유선" 라디오 버튼 클릭

- "포트 선택 & 연결" 버튼 클릭

- Chrome 팝업에서 Arduino 포트 선택 → 연결

- 상태 표시가 녹색 // 연결됨 으로 바뀌면 완료

## 3-3. 신호 맵핑

기본값은 START / STOP / FUSE / LAP / RESET / CD 입니다. Arduino에서 보내는 문자열이 다를 경우 입력창에서 수정하면 됩니다.

## 3-4. Arduino 예시 코드

const int PIN_START = 2;   // 시작 버튼/센서 핀

const int PIN_STOP  = 3;   // 정지 버튼/센서 핀

const int PIN_FUSE  = 4;   // 퓨즈 버튼/센서 핀

const int PIN_LAP   = 5;   // 랩 버튼/센서 핀

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PIN_START, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_STOP,  INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_FUSE,  INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_LAP,   INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

if (!digitalRead(PIN_START)) { Serial.println("START"); delay(300); }

if (!digitalRead(PIN_STOP))  { Serial.println("STOP");  delay(300); }

if (!digitalRead(PIN_FUSE))  { Serial.println("FUSE");  delay(300); }

if (!digitalRead(PIN_LAP))   { Serial.println("LAP");   delay(300); }

}

# 4. WiFi WebSocket 방식

## 4-1. 동작 원리

센서 → ESP32 (WiFi 내장) → 같은 공유기 → 브라우저 WebSocket → 타이머 제어

| 장점 | 딜레이 10ms 이하. 보조배터리로 전원 공급하면 완전 무선 운용 가능. 행사장 WiFi 범위(20~30m) 내 자유롭게 이동 가능. |
| --- | --- |

## 4-2. 필요한 것

| 항목 | 가격대 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ESP32 개발보드 | 약 6,000~15,000원 | WiFi 내장 |
| 터치 센서 모듈 | 약 1,000~3,000원 | 개당 |
| 적외선 센서 모듈 | 약 1,000~4,000원 | 개당 |
| USB 보조배터리 | 기존 보유 | 완전 무선용 |

## 4-3. 사용 방법

- "WiFi WebSocket" 라디오 버튼 클릭

- IP 주소 입력창에 ESP32의 IP 주소 입력

- "연결" 버튼 클릭

- 상태가 // 연결됨 으로 바뀌면 완료

| IP 확인 | ESP32 시리얼 모니터에 출력되는 IP를 입력하세요. 예: 192.168.0.105 |
| --- | --- |

## 4-4. ESP32 예시 코드

Arduino IDE에 아래 라이브러리 설치 필요: WiFi (기본 내장), WebSocketsServer (라이브러리 매니저에서 검색)

#include <WiFi.h>

#include <WebSocketsServer.h>

const char* ssid     = "공유기이름";

const char* password = "WiFi비밀번호";

const int PIN_START = 14;

const int PIN_STOP  = 27;

const int PIN_FUSE  = 26;

const int PIN_LAP   = 25;

WebSocketsServer ws(81);

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);

Serial.println(WiFi.localIP()); // ← 이 IP를 브라우저에 입력

ws.begin();

ws.onEvent([](uint8_t n, WStype_t t, uint8_t* p, size_t l) {});

pinMode(PIN_START, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_STOP,  INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_FUSE,  INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_LAP,   INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

ws.loop();

if (!digitalRead(PIN_START)) { ws.broadcastTXT("START"); delay(300); }

if (!digitalRead(PIN_STOP))  { ws.broadcastTXT("STOP");  delay(300); }

if (!digitalRead(PIN_FUSE))  { ws.broadcastTXT("FUSE");  delay(300); }

if (!digitalRead(PIN_LAP))   { ws.broadcastTXT("LAP");   delay(300); }

}

# 5. WiFi HTTP 방식

## 5-1. 동작 원리

센서 → ESP32 → HTTP 요청 → 릴레이 서버(PC) → SSE → 브라우저 → 타이머 제어

| 주의 | 이 방식은 PC에서 "node sensor-relay.js" 를 미리 실행해야 합니다. Node.js 설치가 필요합니다. |
| --- | --- |

## 5-2. 릴레이 서버 실행

- Node.js 설치 (https://nodejs.org)

- sensor-relay.js 파일을 PC에 저장

- 터미널(명령프롬프트)에서 아래 명령 실행:

node sensor-relay.js

- 서버 실행 확인 메시지가 뜨면 브라우저에서 수신 시작 버튼 클릭

## 5-3. ESP32가 호출하는 URL

ESP32는 아래 URL로 HTTP GET 요청을 보냅니다. <PC-IP> 부분을 실제 PC의 IP로 교체하세요.

http://<PC-IP>:8765/cmd?action=START

http://<PC-IP>:8765/cmd?action=STOP

http://<PC-IP>:8765/cmd?action=FUSE

http://<PC-IP>:8765/cmd?action=LAP

## 5-4. PC IP 확인 방법

- Windows: 명령프롬프트에서 ipconfig 입력 → IPv4 주소 확인

- Mac: 터미널에서 ifconfig | grep "inet " 입력

- 보통 192.168.x.x 형태

# 6. 수동 테스트 버튼

하드웨어(Arduino/ESP32) 없이도 센서 신호를 직접 발생시켜 타이머 동작을 확인할 수 있습니다. 방식을 선택하면 하단에 테스트 버튼 6개가 나타납니다.

| 버튼 | 동작 |
| --- | --- |
| ▶ START | 타이머/스톱워치를 시작합니다 |
| ⏹ STOP | 타이머/스톱워치를 정지합니다 |
| 💥 FUSE | 카운트다운 연출의 현재 구간을 강제로 종료합니다 |
| 🔵 LAP | 중간 기록을 저장합니다 |
| 🔄 RESET | 스톱워치를 초기화합니다 |
| 📢 CD | 전광판에 3·2·1 카운트다운 연출을 실행합니다 |

# 7. 자주 묻는 질문 / 트러블슈팅

Q. 포트 선택 창이 안 떠요 (USB 방식)

Chrome 브라우저를 사용하고 있는지 확인하세요. Firefox, Safari는 Web Serial API를 지원하지 않습니다. Edge(Chromium 기반)는 지원합니다.

Q. WebSocket 연결이 안 돼요

- ESP32와 PC가 같은 WiFi 공유기에 연결되어 있는지 확인

- IP 주소가 맞는지 확인 (ESP32 시리얼 모니터 참조)

- ESP32 코드에서 포트를 81로 설정했는지 확인

- 공유기 방화벽이 내부 통신을 막고 있을 수 있음 → 공유기 설정 확인

Q. 센서를 눌러도 반응이 없어요

- 수신 로그를 확인하세요. 로그에 신호가 찍히면 함수 연결 문제

- 로그에 신호가 없으면 통신 연결 문제

- 신호 맵핑 문자열이 Arduino/ESP32 코드와 일치하는지 확인

- 수동 테스트 버튼으로 타이머 자체가 작동하는지 먼저 확인

Q. HTTP 방식에서 연결 실패가 떠요

- node sensor-relay.js 가 실행 중인지 확인

- 포트 번호(기본 8765)가 일치하는지 확인

- PC 방화벽에서 8765 포트를 허용해야 할 수 있음

# 8. 파일 구성

| 파일명 | 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| setup.html | 프로젝트 루트 | 센서 연결 UI·CSS·JS가 모두 포함된 메인 파일 |
| sensor-relay.js | 프로젝트 루트 | HTTP 모드 전용 Node.js 릴레이 서버 (선택) |

| 참고 | USB 유선 또는 WiFi WebSocket 방식을 사용할 경우 sensor-relay.js는 필요하지 않습니다. |
| --- | --- |

SGP Platform  —  Sensor Connect Manual  —  v1.0