🎮

멀티 게임 센서 플랫폼

Multi-Game Sensor Platform

아마추어 행사용 범용 게임 플랫폼 기획서 v4.0

작성일: 2026년 5월

# 1. 프로젝트 비전

단순한 타임랩을 넘어 — 센서 하나로 무한한 게임, 토너먼트, 팀 대결까지 가능한 올인원 행사 플랫폼

핵심 가치

- 센서만 교체하면 전혀 다른 게임으로 변신

- 토너먼트 / 팀 대결 / 개인전 모드 자유 선택

- 모든 기록을 엑셀로 저장 / PC에 자동 보관

- 서버 없이 크롬 브라우저 하나로 실행 (Web Serial API)

- 비전문가도 5분 안에 설치·운영 가능

- 행사별 UI 커스터마이징으로 브랜드 연출

# 2. 시스템 구조

센서 → Arduino → USB → 크롬 브라우저 (HTML 파일 1개) → HDMI → 대형화면

서버가 필요 없는 이유

- Web Serial API — 크롬이 직접 Arduino USB를 읽음

- 로컬 스토리지 — 기록을 PC에 자동 저장

- 파일 다운로드 API — 엑셀/CSV를 브라우저에서 바로 저장

- HTML 파일 하나만 있으면 어디서든 실행 가능

| 레이어 | 구성요소 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 | 센서 (압력/IR/무게 등) | Arduino C | 물리 신호 감지 |
| 처리 | Arduino / Mega | USB 시리얼 | 신호 해석 및 전송 |
| 앱 | HTML + JS 파일 1개 | Web Serial API | 게임 로직 + UI |
| 저장 | PC 로컬 | LocalStorage + 파일 API | 기록 자동 저장 |
| 출력 | TV / 프로젝터 | HDMI | 관중용 대형화면 |

# 3. 대회 진행 모드

행사 성격에 따라 3가지 진행 방식을 선택할 수 있습니다.

## 3-1. 🏆 토너먼트 모드

참가자를 자동으로 대진표에 배치 → 1:1 대결 → 승자 자동 진출 → 최종 우승자 결정

| 단계 | 내용 | 웹앱 화면 |
| --- | --- | --- |
| 참가자 등록 | 이름/번호 입력 or QR/RFID 자동 등록 | 참가자 목록 화면 |
| 대진표 생성 | 자동 랜덤 배정 or 수동 조정 가능 | 토너먼트 브라켓 화면 |
| 1:1 대결 | 현재 대결 쌍 강조 표시 | 대결 진행 화면 |
| 결과 반영 | 승자 자동 다음 라운드 진출 | 브라켓 업데이트 |
| 결승 | 최종 우승자 시상 화면 자동 전환 | 우승 축하 화면 |

토너먼트 옵션

- 싱글 엘리미네이션 (일반 토너먼트)

- 더블 엘리미네이션 (2번 지면 탈락)

- 라운드 로빈 (모두와 한번씩 대결 후 순위)

- 참가자 수 자동 계산 → 최적 대진 구성

## 3-2. 👥 팀 대결 모드

팀을 구성하고 팀원 기록의 합산/평균으로 팀 순위를 결정합니다

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 팀 구성 | 팀명, 색상, 로고 설정 / 팀원 자유 배정 |
| 개인 기록 합산 | 팀원 전체 기록을 합산하여 팀 점수 계산 |
| 평균 기록 방식 | 팀원 평균 기록으로 공정한 비교 |
| 릴레이 방식 | 팀원이 순서대로 이어서 하나의 기록 완성 |
| 팀 순위판 | 실시간 팀별 순위 대형화면 표시 |
| 팀별 색상 구분 | 대형화면에서 팀 색깔로 직관적 구분 |

팀 대결 활용 예시

- 🏁 릴레이 타임랩 — A팀 3명이 순서대로 달려 총 시간 합산

- ⚡ 반응속도 팀전 — 팀원 평균 반응속도로 팀 순위

- ⚖️ 무게 팀 대결 — 팀원 무게 정확도 합산 점수

- 🔊 응원 소리 대결 — 팀 응원 소리 크기 측정

## 3-3. 👤 개인전 모드

참가자가 순서대로 도전하고 개인 기록으로 최종 순위를 결정합니다

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 순서 관리 | 참가자 순서 자동 표시 / 다음 참가자 호출 |
| 개인 최고기록 | 참가자별 최고 기록 자동 갱신 |
| 실시간 순위판 | 도전할 때마다 순위 실시간 업데이트 |
| 재도전 설정 | 1회 / 3회 도전 후 최고기록 반영 선택 |

# 4. 기록 저장 & 내보내기

모든 기록은 PC에 자동 저장되며, 행사 종료 후 엑셀/CSV로 한번에 내보낼 수 있습니다

## 4-1. 자동 저장 (PC 로컬)

| 저장 항목 | 저장 시점 | 저장 위치 |
| --- | --- | --- |
| 개인 기록 (타임/점수) | 게임 종료 즉시 | 브라우저 로컬스토리지 |
| 팀 기록 및 점수 | 라운드 종료 시 | 브라우저 로컬스토리지 |
| 토너먼트 대진 결과 | 매 대결 종료 시 | 브라우저 로컬스토리지 |
| 행사 전체 이력 | 행사 종료 시 | PC 파일 자동 저장 |

- 브라우저를 닫아도 기록 유지 (로컬스토리지)

- 행사 도중 정전/재시작 시 자동 복구

- 여러 행사 기록을 날짜별로 구분 저장

## 4-2. 내보내기 기능

| 📊 엑셀 (.xlsx) 저장 참가자명, 기록, 순위, 날짜 포함한 정형화된 엑셀 파일 자동 생성. 시상 후 즉시 배포 가능 | 📄 CSV 저장 다른 프로그램에서 활용 가능한 범용 CSV 포맷. 구글 시트, 엑셀 모두 호환 |
| --- | --- |

| 🖨️ 결과표 인쇄 순위표를 A4 인쇄용으로 자동 포맷. 참가자에게 현장 배포 가능 | 📋 클립보드 복사 결과를 텍스트로 복사 → 카카오톡, 단톡방에 바로 붙여넣기 |
| --- | --- |

## 4-3. 엑셀 파일 구성

| 시트명 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 📊 전체 순위 | 최종 순위, 참가자명, 기록, 팀명 |
| ⏱️ 상세 기록 | 라운드별/랩별 세부 기록, 최고기록, 평균 |
| 👥 팀 결과 | 팀별 점수, 순위, 팀원 기여도 |
| 🏆 토너먼트 | 대진표, 라운드별 결과, 우승자 |
| 📅 행사 정보 | 행사명, 날짜, 참가자 수, 게임 모드 |

# 5. 웹앱 화면 설계

## 5-1. 전체 화면 흐름

| # | 화면 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 🏠 홈 | 연결 센서 감지, 게임 선택, 이전 기록 불러오기 |
| 2 | 👥 참가자 설정 | 개인/팀 등록, RFID 자동 등록, QR 스캔 |
| 3 | 🏆 대회 방식 선택 | 개인전 / 팀 대결 / 토너먼트 선택 |
| 4 | 🎨 UI 커스터마이징 | 테마, 로고, 색상, 행사명, 효과음 |
| 5 | 🎮 게임 진행 | 실시간 타이머, 순위판, 센서 상태 표시 |
| 6 | 📊 중간 결과 | 라운드별 결과, 토너먼트 브라켓 현황 |
| 7 | 🏆 최종 결과 | 우승자 화면, 전체 순위, 저장/내보내기 |

## 5-2. 커스터마이징 기능

| 항목 | 옵션 |
| --- | --- |
| 🎨 테마 프리셋 | 레이싱 / 스포츠 / 축제 / 기업 / 어린이 / 다크 |
| 🖼️ 로고 업로드 | 행사 로고, 스폰서 로고 PNG/JPG |
| 🔤 텍스트 | 행사명, 부제목, 참가자명 형식 자유 입력 |
| 🔊 효과음 | 출발음, 완주음, 카운트다운, 우승 팡파레 |
| 📊 표시 항목 | 랩타임 / 순위 / 팀 점수 / 최고기록 선택 |
| 👥 팀 색상 | 팀별 고유 색상 지정으로 화면 구분 |
| 🌐 언어 | 한국어 / 영어 |

# 6. 게임 모드 카탈로그 (12종)

| # | 게임 | 센서 | 개인전 | 팀전 | 토너먼트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🏁 타임랩 | 압력패드/IR/매트 | ✅ | ✅ 릴레이 | ✅ |
| 2 | ⚡ 반응속도 | 버튼/압력패드 | ✅ | ✅ 평균 | ✅ |
| 3 | 🎯 균형 버티기 | 압력패드 4개 | ✅ | ✅ 합산 | ✅ |
| 4 | 📏 멀리뛰기 | 초음파 | ✅ | ✅ 평균 | ✅ |
| 5 | ⚖️ 무게 맞추기 | 로드셀 | ✅ | ✅ 정확도 | ✅ |
| 6 | 💪 악력/힘 측정 | 압력센서 | ✅ | ✅ 최고값 | ✅ |
| 7 | 🎲 홀짝 게임 | IR/버튼 | ✅ | ✅ 팀 베팅 | ❌ |
| 8 | 🎰 랜덤 룰렛 | 버튼 | ✅ | ✅ 팀 미션 | ❌ |
| 9 | 🔢 카운트 대결 | IR/압력패드 | ✅ | ✅ 합산 | ✅ |
| 10 | 🔊 소리 크기 | 마이크 | ✅ | ✅ 팀 응원 | ✅ |
| 11 | 🤸 점프력 | 압력패드+타이머 | ✅ | ✅ 평균 | ✅ |
| 12 | 🏋️ 무게 정확도 | 로드셀 | ✅ | ✅ 합산 | ✅ |

# 10. 하드웨어 구성

## 7-1. 구성별 추천 세트

| 세트 | 포함 센서 | 가격 | 추천 행사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 입문 | 버튼 2개 + 적외선 2개 | 3~5만원 | 달리기, 반응속도 |
| 🔵 스탠다드 | + 압력패드 + 로드셀 | 8~12만원 | 다양한 행사 |
| 🟣 프로 | + 초음파 + 마이크 + RFID | 15~25만원 | 대형 행사 |
| 🔴 카트/자동차 | + 매트스위치 + 배터리팩 | 20~35만원 | 모터스포츠 |

# 8. 파일 구조 (웹앱)

서버 없이 HTML 파일만으로 동작합니다. Chrome 브라우저에서 index.html을 열면 바로 실행됩니다.

## 8-1. 폴더 구조

📁 sensor-game-platform/

├── 📄 index.html   ← 홈 화면 — 게임 선택 & 통계

├── 📄 setup.html   ← 참가자 등록 — 개인/팀/토너먼트 설정

├── 📄 customize.html   ← UI 커스터마이징 — 테마/로고/효과음

├── 📄 game.html   ← 게임 진행 — 타이머/순위판/토너먼트

├── 📄 result.html   ← 최종 결과 — 시상대/순위/내보내기

├── 📄 tournament.html   ← 토너먼트 브라켓 — 대진표 전체 뷰

├── 📄 README.md   ← 설치 및 사용 설명서

├── 📁 css/

│   └── style.css   ← 공통 스타일 (다크 테마, 컴포넌트)

└── 📁 js/

├── app.js   ← 공통 상태 관리 & 유틸리티

├── timer.js   ← 타이머 엔진 (requestAnimationFrame)

├── tournament.js   ← 토너먼트 로직 (브라켓 생성/진행)

└── export.js   ← CSV/클립보드/인쇄 내보내기

## 8-2. 각 파일 역할 상세

| 파일 | 역할 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| index.html | 홈 & 게임 선택 | 12종 게임 카드, 최근 행사 이력, 통계 |
| setup.html | 참가자 설정 | 개인/팀 등록, 여러명 일괄 추가, 바퀴수 설정 |
| customize.html | UI 커스터마이징 | 6가지 테마, 로고 업로드, 효과음 미리듣기 |
| game.html | 게임 진행 | 카운트다운, 타이머, 랩 카운트, 실시간 순위 |
| result.html | 결과 & 내보내기 | 시상대, CSV/클립보드/인쇄, 개인/팀 순위 |
| tournament.html | 대진표 뷰어 | 브라켓 전체 시각화, 진행 상황 표시 |
| js/app.js | 상태 관리 | LocalStorage 저장, 참가자/팀/기록 관리 |
| js/timer.js | 타이머 엔진 | requestAnimationFrame 기반 정밀 타이머 |
| js/tournament.js | 토너먼트 로직 | 대진표 자동 생성, 승자 진출 처리 |
| js/export.js | 데이터 내보내기 | CSV 생성, 클립보드 복사, 인쇄 포맷 |

## 8-3. 기술 스택

| 기술 | 용도 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| HTML5 + CSS3 + JS | 웹앱 전체 | 서버 불필요, 파일 하나로 실행 |
| Web Serial API | Arduino 직접 연결 | Chrome에서 USB 시리얼 직접 통신 |
| LocalStorage | 기록 자동 저장 | 새로고침/재시작에도 데이터 유지 |
| File API + Blob | CSV 다운로드 | 서버 없이 브라우저에서 파일 생성 |
| Web Audio API | 효과음 생성 | 외부 파일 없이 코드로 소리 생성 |
| requestAnimationFrame | 타이머 정밀도 | 1ms 이하 정밀 타이머 구현 |

# 9. 개발 로드맵

| Phase | 내용 | 산출물 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 웹앱 기본 UI | 홈, 참가자 설정, 타이머, 결과 화면 | 1~2주 |
| 2 | Arduino 연동 | Web Serial API, 센서 신호 수신 | 1주 |
| 3 | 개인전 완성 | 타임랩, 실시간 순위, 기록 저장 | 1주 |
| 4 | 팀 대결 모드 | 팀 구성, 합산/평균/릴레이 방식 | 1~2주 |
| 5 | 토너먼트 모드 | 브라켓 생성, 자동 진출, 우승 화면 | 1~2주 |
| 6 | 데이터 저장/출력 | 엑셀 저장, CSV, 인쇄, 클립보드 | 1주 |
| 7 | 커스터마이징 | 테마, 로고, 효과음 설정 UI | 1주 |
| 8 | 게임 모드 확장 | 홀짝, 무게, 소리 등 나머지 모드 | 2~3주 |
| 9 | 현장 테스트 | 실제 행사 시범 운영 및 피드백 | 1주 |

# 11. 향후 확장 가능성

- 📱 스마트폰으로 참가자 등록 (QR 스캔)

- ☁️ 클라우드 업로드로 온라인 기록 공유

- 📷 결승선 자동 사진 촬영 및 기록 합성

- 🤖 AI 판정 보조 (카메라 영상 분석)

- 🌐 실시간 온라인 중계 연동

- 📦 완성 후 렌탈 패키지 서비스화 가능

🎮  멀티 게임 센서 플랫폼 — 기획서 v4.0